KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN 6 TUẦN
SMART GARDEN ỨNG DỤNG IoT VÀ MACHINE LEARNING

Nhóm: 03 thành viên | Thời gian dự kiến: 06 tuần

# 1. Tên đề tài

Xây dựng hệ thống Smart Garden ứng dụng IoT và Machine Learning trong giám sát và tưới cây thông minh.

# 2. Ý tưởng và mục tiêu

Hệ thống sử dụng ESP32 và các cảm biến để thu thập độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và ánh sáng. Dữ liệu được gửi qua WiFi đến backend, lưu vào cơ sở dữ liệu và đưa vào mô hình Machine Learning để dự đoán cây có cần tưới hay không. Kết quả được gửi về hệ thống điều khiển máy bơm. Người dùng có thể theo dõi dữ liệu và điều khiển hệ thống qua dashboard web.

Có chế độ Rule-based để hệ thống vẫn hoạt động nếu AI chưa sẵn sàng hoặc gặp lỗi.

Có chế độ AI để dự đoán WATER / NO WATER.

Kiểm thử trên cây thật tại nhà và thu thập dữ liệu thực tế.

So sánh kết quả của mô hình AI với cách điều khiển theo ngưỡng.

# 3. Kiến trúc hệ thống

Cảm biến → ESP32 → WiFi/HTTP → Backend/API → AI Model → Quyết định tưới → ESP32 → Relay/Pump → Cây.

Dashboard Web ↔ Backend/API: hiển thị dữ liệu cảm biến, kết quả AI, trạng thái máy bơm, biểu đồ lịch sử và điều khiển Manual/Auto.

# 4. Dataset

Dataset chính đề xuất:

Environmental Sensor Dataset for LSTM-Based Predictive Irrigation in Smart Home Gardening Using Edge IoT

Nguồn: Mendeley Data. Dataset gồm 960 mẫu dữ liệu theo chuỗi thời gian, thu thập trong 20 ngày, mỗi 30 phút. Các biến chính gồm soil moisture, temperature, humidity, light intensity và pump status.

Link: https://data.mendeley.com/datasets/jtsyb593fy/1

Cách sử dụng: dùng dataset công khai để xây dựng mô hình ban đầu; sau đó thu thập dữ liệu từ cây thật để kiểm thử khả năng tổng quát hóa.

# 5. Phần cứng cần mua

| Thiết bị | Số lượng | Mức độ | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | 1 | Bắt buộc | Vi điều khiển trung tâm |
| Capacitive Soil Moisture Sensor | 1–2 | Bắt buộc | Đo độ ẩm đất |
| DHT22 | 1 | Bắt buộc | Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí |
| BH1750 hoặc LDR | 1 | Bắt buộc | Đo cường độ ánh sáng |
| Relay 1 kênh / MOSFET | 1 | Bắt buộc | Điều khiển máy bơm |
| Mini DC Water Pump | 1 | Bắt buộc | Tưới cây |
| Ống nước silicon | 1 bộ | Bắt buộc | Dẫn nước |
| Bình chứa nước | 1 | Bắt buộc | Nguồn nước |
| Breadboard + dây jumper | 1 bộ | Bắt buộc | Lắp mạch |
| Nguồn DC phù hợp với pump | 1 | Bắt buộc | Cấp nguồn cho pump |
| Water level sensor / HC-SR04 | 1 | Nên có | Theo dõi mực nước |
| YF-S201 Flow Sensor | 1 | Nâng cấp | Đo lượng nước sử dụng |
| OLED / Buzzer / LED | 1 bộ | Nâng cấp | Hiển thị và cảnh báo |

# 5A. Danh sách linh kiện cụ thể và giá tham khảo tại Việt Nam

Tui ưu tiên linh kiện phổ thông, giá thấp và dễ mua tại Việt Nam. Giá dưới đây là giá tham khảo tại thời điểm kiểm tra, có thể thay đổi theo shop, voucher và phí vận chuyển. Không cần mua loại cao cấp nếu chỉ phục vụ mô hình đồ án.

## Ước tính ngân sách phần cứng

• Core tối thiểu (ESP32 + 1 soil sensor + DHT22 + BH1750 + relay + bơm + ống + nguồn + dây): khoảng 300.000–450.000đ.

• Thêm HC-SR04: khoảng 20.000–30.000đ.

• Thêm YF-S201: khoảng 70.000–80.000đ.

• Vì nhóm đã có thể tận dụng laptop làm server/backend nên không cần mua Raspberry Pi.

• Không mua camera, LSTM/Edge AI board, solenoid valve hoặc nhiều zone ngay từ đầu; chỉ nâng cấp khi hệ thống core chạy ổn.

## Lưu ý đấu nguồn

ESP32 dùng USB để cấp nguồn và lập trình; bơm 5V nên có nguồn 5V riêng. Khi dùng relay/module điều khiển, cần nối GND chung và kiểm tra mức kích của module với tín hiệu 3.3V của ESP32. Không dùng điện 220V cho mô hình này.

# 6. Phần mềm và công nghệ

ESP32: Arduino IDE, WiFi, HTTPClient hoặc MQTT.

AI/Data: Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Joblib.

Backend: FastAPI + Uvicorn.

Database: SQLite hoặc PostgreSQL.

Frontend: HTML/CSS/JavaScript hoặc React tùy kinh nghiệm nhóm.

AI ban đầu: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest.

Metrics: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix.

# 7. Phân chia công việc cho 3 thành viên

| Thành viên | Vai trò | Công việc chính | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 | Hardware / ESP32 | Lắp cảm biến; lập trình ESP32; WiFi; relay/pump; gửi dữ liệu; nhận kết quả AI; xử lý lỗi phần cứng. | ESP32 đọc sensor và điều khiển pump ổn định. |
| Người 2 | AI / Data | Tải dataset; preprocessing; EDA; train 3 model; đánh giá; chọn model; đóng gói model; phân tích dữ liệu cây thật. | Model dự đoán WATER / NO WATER và báo cáo metrics. |
| Người 3 | Backend / Web | FastAPI; database; API; dashboard; biểu đồ; Auto/Manual; hiển thị AI result; tích hợp với ESP32 và model. | Dashboard chạy end-to-end và điều khiển được hệ thống. |

Lưu ý: Tuần 5–6 cả 3 thành viên cùng tham gia integration, testing và chuẩn bị demo/báo cáo.

# 8. Kế hoạch 6 tuần

| Tuần | Giai đoạn | Công việc | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Nền tảng | Chốt kiến trúc, mua linh kiện, setup ESP32; test Soil/DHT22/Light; tải và khám phá dataset; setup FastAPI + database. | ESP32 đọc được sensor; dataset đọc được; backend nhận request. |
| Tuần 2 | Hardware + tưới tự động | Lắp relay/pump; kiểm thử rule-based; AI bắt đầu preprocessing và model baseline; backend hoàn thiện API. | Đất khô → pump chạy; API và database hoạt động. |
| Tuần 3 | IoT + Dashboard | ESP32 gửi dữ liệu; train và so sánh 3 model; làm dashboard, biểu đồ, Auto/Manual. | ESP32 → Backend → DB → Web chạy end-to-end. |
| Tuần 4 | Tích hợp AI | Đưa model vào backend; nhận dữ liệu sensor; dự đoán WATER/NO WATER; trả kết quả về ESP32 để điều khiển pump. | AI thực sự tham gia vào quyết định tưới. |
| Tuần 5 | Kiểm thử cây thật | Đưa hệ thống về cây thật; thu dữ liệu nhiều ngày; ghi prediction, pump status và dữ liệu môi trường; phân tích sai số. | Có bộ dữ liệu thực tế và kết quả validation. |
| Tuần 6 | Hoàn thiện + demo | Test WiFi/sensor/pump/AI; sửa lỗi; hoàn thiện dashboard; viết báo cáo; chuẩn bị slide, video và kịch bản demo. | Hệ thống ổn định, có kết quả thực nghiệm và demo hoàn chỉnh. |

# 9. Phạm vi MVP bắt buộc

ESP32 + Soil Moisture + DHT22 + Light Sensor.

WiFi và truyền dữ liệu về backend.

Database lưu dữ liệu cảm biến và trạng thái pump.

Pump + relay và chế độ Auto/Manual.

Web dashboard có realtime data và biểu đồ.

Machine Learning phân loại WATER / NO WATER.

Tích hợp AI vào hệ thống.

Kiểm thử trên cây thật.

# 10. Tính năng nâng cấp nếu còn thời gian

Water level sensor để phát hiện bình nước gần hết.

Flow sensor YF-S201 để đo lượng nước sử dụng và phát hiện pump/ống có vấn đề.

Multi-zone irrigation.

Thông báo khi đất quá khô hoặc bình nước cạn.

# 11. Những phần không nên làm ngay

Computer Vision nhận diện bệnh cây.

LSTM nếu nhóm chưa hoàn thành model cơ bản.

Mobile app riêng.

Raspberry Pi.

AI dự đoán chính xác số ml nước nếu dataset không có ground truth phù hợp.

# 12. Tiêu chí đánh giá kết quả

Độ ổn định của hệ thống phần cứng và tưới tự động.

Độ chính xác và F1-score của các mô hình ML.

Khả năng truyền và lưu dữ liệu IoT.

Khả năng hiển thị/điều khiển trên dashboard.

Kết quả validation trên dữ liệu cây thật.

So sánh Rule-based và AI-based irrigation.

Khả năng xử lý các tình huống lỗi cơ bản.

# 13. Kịch bản demo đề xuất

1) Hiển thị cây và hệ thống cảm biến. 2) Cho thấy dữ liệu sensor trên dashboard. 3) Chuyển sang AI mode. 4) Tạo tình huống soil moisture thấp. 5) AI dự đoán WATER. 6) ESP32 bật pump. 7) Khi đủ ẩm, pump tắt. 8) Hiển thị lịch sử tưới và kết quả AI trên dashboard. 9) Trình bày dữ liệu thực tế thu được từ cây.

# 14. Lưu ý kỹ thuật và quản lý phạm vi

Ưu tiên làm hệ thống Rule-based chạy ổn trước, sau đó mới thay phần quyết định bằng AI. Không chờ AI hoàn thành mới bắt đầu phần cứng. Nếu đến cuối tuần 4 core system chưa ổn, tạm dừng các tính năng nâng cấp và tập trung hoàn thiện ESP32 → Backend → AI → Pump → Dashboard.

Dataset công khai dùng để xây dựng mô hình ban đầu; không nên coi nó là đại diện hoàn toàn cho cây thực tế của nhóm. Dữ liệu cây thật cần được dùng để validation và phân tích sự khác biệt giữa môi trường dataset và môi trường triển khai.

| Thiết bị / model cụ thể | SL | Giá tham khảo | Ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 38 chân (ESP-WROOM-32) | 1 | ≈ 89.000đ | Bắt buộc | Chọn bản CH340/CP2102 phổ thông; không cần ESP32-S3. |
| Cảm biến độ ẩm đất điện dung V1.2 | 1–2 | ≈ 23.000–40.000đ/cái | Bắt buộc | Ưu tiên loại điện dung thay cho cảm biến điện trở. |
| DHT22 / AM2302 | 1 | ≈ 55.000đ | Bắt buộc | Đo nhiệt độ + độ ẩm; không cần loại thương hiệu đắt. |
| BH1750 GY-30 | 1 | ≈ 28.000–38.000đ | Bắt buộc | Đo ánh sáng bằng lux; hợp hơn LDR nếu dataset dùng light intensity. |
| Module Relay 1 kênh 5V, opto, kích HIGH/LOW | 1 | ≈ 15.000–35.000đ | Bắt buộc | Dùng để đóng/cắt bơm. Kiểm tra mức kích với ESP32 3.3V trước khi mua. |
| Bơm chìm mini DC 5V, khoảng 1.2–1.6 L/phút | 1 | ≈ 18.000–35.000đ | Bắt buộc | Đủ cho mô hình chậu cây; không cần bơm công suất lớn. |
| Ống silicon 6–8 mm | 1–2 m | ≈ 10.000–30.000đ | Bắt buộc | Chọn đường kính phù hợp đầu ra bơm. |
| Nguồn USB 5V 2A | 1 | ≈ 40.000–70.000đ | Bắt buộc | Cấp riêng cho bơm; ESP32 có thể cấp qua USB laptop. |
| Breadboard + dây jumper | 1 bộ | ≈ 30.000–60.000đ | Bắt buộc | Nếu nhóm đã có thì dùng lại. |
| HC-SR04 | 1 | ≈ 22.000đ | Nên có | Có thể dùng để đo mực nước trong bình nếu bố trí phù hợp. |
| YF-S201 | 1 | ≈ 69.000–80.000đ | Nâng cấp | Đo lưu lượng nước; chỉ mua sau khi core system chạy ổn. |